沪制00000352号

百 鹰 衡 器

OCS系 列 电子吊秤

OCS Series Electronic Crane Scale    产品使用说明书

上海百鹰衡器有限公司

Shanghai baiying  Scales Co., Ltd.

- 目  录

注意事项  ……………………………………..................1

第一章    产品说明…………………………..................2

第二章    使用方法…………………………..................3

2.1   面板显示信息………….…………………………3

2.2      按键说明.............................3

2.3      秤体按键操作.........................4

2.4      直式遥控按键操作.....................5

- 第三章    插座说明……………………………………..6

- 第四章    三包及保养…………………………………..7

- 注意事项

(1) 该电子吊秤设计时，已考虑其安全系数，但切记使用时勿超过其最大秤量，若超载使用而造成的任何损害，本公司将无法负责。

(2) 请定期每三个月检查吊环、吊钩及其它零件，开口销，螺丝是否松动、变形、龟裂等现象，如发现任何异样，请立即停止使用并送回经销处，维修更换零件，确保安全。

(3) 用毕后，吊钩需垂直悬空，否则易损坏传感器。

(4) 吊秤应避开腐蚀性气体。

(5) 若长时间不使用电子吊秤，为确保电池之寿命，请定期每三个月充电一次，并且于使用前先充电。

(6) 吊秤出现故障请送本厂维修部或打电话预约上门修理，不得自行拆修。

(7) 此吊秤有电池容量实时检测的功能，开机即显示。如开机显示Pbt  86即表示当前电池容量为86%。当电池电量显示为Pbt 20左右，应对电池充电，以免电池放电过度。影响电池的使用寿命。

（8）若首次使用本产品前有不明之处，请向经销商或本公司咨询后再使用。

- 第一章　产品说明

OCS—A型电子吊秤是将秤体、传感器、电源结合为一体的新型称重设备，可直接挂在起重机吊钩上，使装卸、计重同时完成，显示屏为超高亮度发光数码管，在25m范围内数字清晰可见，秤体采用高强度铝合金机壳，结构轻便，操作简单方便。

本产品质量可靠，性价比高能广泛适用与纺织业、化工业、制药业、仓储业等场合，是实现现代企业管理，提高效率和经济效益的理想计量设备。

本产品符合上海市企业标准Q/SVTPI-2009及适用JJG539-1997《数字指示秤检定规程》，JJG555-96《非自动秤通用检定规程》。

OCS-A电子吊秤是本公司系列产品其规格有：

| 型号 | 最大秤量 | 检定分度值（e） |
| --- | --- | --- |
| OCS-3A | 3000kg | e=2kg |
| OCS-5A | 5000kg | e=5kg |
| OCS-10A | 10000kg | e=10kg |

OCS基本技术参数如下表：

OCS—A型电子吊秤基本参数

| 准确度等级 |  |
| --- | --- |
| 去皮范围 | 100%最大秤量 |
| 读数稳定时间 | 10秒以内 |
| 超载报警值 | Max+9e |
| 最大安全载荷 | 125%最大秤量 |
| 电源 | 全密封免维护可充电蓄电池6V/4AH |
| 显示 | 超高亮度发光数码管，字高30mm/5位 |
| 使用温度范围 | 0℃—40℃ |
| 遥控键盘遥控范围 | ≦20m |

- 第二章　使用方法

- 2.1面板显示信息

(1) 显示窗的主体为30mm（1.2英寸）的超高亮八段码显示，秤体在不同的状态下，显示相应的信息。用户可根据窗体提示信息来进行操作。

(2) 主窗体最左边小灯为稳定提示，当称体运行过程当中，达到稳定状态时，处于点亮状态。

（3）吊秤外形如图

- 2.2 按键说明

称重状态下的按键说明

| 按键 | 说明 |
| --- | --- |
| A -  | 确认键 |
| B - T/0 | 去皮/置零 |
| C - ∴ | 累计键 |
| D - H | 量值保持键 |

2.3、秤体按键操作说明

- 开机

在关机状态，按【开关/置零】键，接通电源，显示器显示所有笔划，显示器自检，显示0～9。

并自动零位初始化，最后显示电池电量“Pbt85”（表示电池有85%电量），进入称重显示。

- 置零

若称量稳定，按【开关/置零】键，放开后显示值置零。

- 去皮

若秤钩上有附加物重量值，可按【去皮】键将附加物的重量值除去，称重时显示货物的净重值。

- 关机

按住【开关/置零】键3秒，显示电池电量“Pbt80”（表示电池有80%电量）, 1.5秒后，显示“-OFF-”。1.5秒后显示器熄灭，切断秤体电源。

- 5 在关机状态按住【去皮】键不放，按【开关/置零】键，

- 显示 “dSP  X”。X=0表示低亮度显示。

- X=1表示高亮度显示。

- X=2表示智能高亮度显示。

- 按【开关/置零】键选择0，1，2

- 选择好后，按【 去皮 】键，返回称重显示。

- 智能高亮度显示，重量变化时高亮度显示 , 重量稳定20秒后自动转低亮度显示。

6.  显示“-    ”表示自动节电模式

7.  显示“  -  ”表示手动节电模式

2.4、直视遥控按键操作说明

- 显示值保持与解除 【H】

按【H】键，显示值锁定，显示值保持原值不变。

再按【H】键，解除显示值保持状态，进入正常称重显示。

在显示值锁定状态，30秒后，自动解除保持状态。

- 置零

- 若称量稳定，按【T/0】键，显示值置零。

- 累加【∴】

称重稳定，且>20d时，按【∴】 键，将显示值进行累加，

并显示累加次数“n  32”，2秒后返回称重显示。

注意：下次累加必须称量有＜20d后，才允许。

- 功能操作

按【 】键，显示累计次数“n  36”，1.5秒后，滚动显示累计重量。然后返回正常称重显示。

(在上述显示状态，按【T/0】键，清除累计量，并返回称重显示 )

- 省电的开与关

持续按【 】键2秒，显示器熄灭只显示“ -  ”以节省电源。

再持续按【 】 键2秒，返回正常显示状态。

- 关机

同时按下【H】，【T/0】键，显示器显示电池电量“Pbt80” （表示80%电量），1.5秒后，显示“-OFF-”。1.5秒后切断秤体电源。开机必须按秤体上的电源开关。

第三章

3.1直视电子吊秤插座说明

- CN1: 传感器插座

- 1：  +E

- 2：  +S

- 3：  -S

- 4：  -E

- 5：  GND

- CN5: 电池插座

- 1： +6V （建议用6V/4Ah铅酸面维护电池）

- 2： GND

- CN6:  【ON/OFF】键插座

- CN3:  功能键【∴】插座

第四章

三包及保养说明

1．百鹰牌电子吊秤在国内销售属产品质量问题由本公司实行三包（包退、包换、包修）

2．产品销售之日起保修壹年，用户在正确使用及操作的条件下出现非人为故障属保修范围（终身维修酌情收取工本费）

3．用户不得擅自开启铅封，造成任何不良后果，应自负。

4．本产品应远离强磁场、强腐蚀性物体、远离易燃、易爆物品。

5．蓄电池属易耗品，不属“三包”范围，（为延长蓄电池使用寿命，务必充足电后使用，若长时期不使用，必须每隔1个月充电一次。

6．在搬运时，应小心轻放，避免冲击或撞击；以免造成感应器、显示器和外壳等物件损坏。

7．为使吊秤正常使用，显示清晰，请常清洁秤体及显示屏。

上海百鹰衡器有限公司

地 址：上海市宝山区城银路31 8 号

网 址：http://www.byhengqi.com.cn/

电 话：021-6107 7828

传 真：021-6107 7838

客服热线：4006-5252-18

邮 编：200444